دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده برق و کامپیوتر

دستورکار آزمایشگاه طراحی مدارهای واسط

آزمایش اول

تهیه کننده: مهران صفایانی

پاییز95

آشنایی با نرم افزار  KEIL uVision5

- اهداف :

  - آشنایی با نرم افزار KEIL uVision5

- مقدمه:

در شروع آزمایشگاه مدارهای واسط نیاز است که دانشجویان با محیط نرم افزار برنامه نویسی پردازنده هایی LPC1768 که برای آزمایشگاه مدارهای واسط در نظر گرفته شده است، آشنا شوند. بنابراین در این آزمایش علاوه بر آشنایی با محیط نرم افزار Keil uVision مراحل ایجاد یک پروژه جدید به صورت گام به گام آموزش داده می شود.

- نحوه ایجاد پروژه با نرم افزار KEIL uVISION :

ابتدا از منوی project گزینه ی new uvision project انتخاب می کنیم :

حال پنجره ای باز می شود و شما می توانید محل ذخیره پروژه و نام آن را تعیین کنید و سپس گزینه Save را بزنید

حال پنجره ای باز می شود و از شما می خواهد که تا شماره چیپ مورد نظر را انتخاب نمایید . از قسمت سمت چپ مجموعه تراشه های NXP را انتخاب نموده و از زیر مجموعه ی آن ، تراشه

2

1

LPC1768 را انتخاب نمایید و سپس OK را بزنید .

سپس از شما سوال می شود که آیا مایلید فایل startup  میکرو به پروژه اضافه شود که باید yes را انتخاب کنید.

سپس از منو File گزینه New را انتخاب می کنیم.

در صفحه مربوطه برنامه خود را بنویسید.

پس از نوشتن برنامه با زدن گزینه save فایل را با پسوند .c در مسیر پروژه ذخیره کنید.

پس از ذخیره کردن  فایل برنامه، با انتخاب گزینه   گزینه Add Files فایل برنامه و سپس فایل system میکرو را به پروژه اضافه کنید

از مسیر C:\Keil\ARM\Startup\NXP\LPC17xx (محل نصب برنامه ) فایل system میکرو رانیز اضافه کنید.

و در آخر گزینه OK را انتخاب کنید.

- نحوه پروگرام نمودن از طریق پورت :Serial

میکروکنترلر LPC1768 را می توان به دو طریق یکی استفاده از رابط Jlink  و دیگری استفاده از رابط سریال پروگرام نمود که ما در این آزمایشگاه از رابط سریال استفاده می کنیم. برای پروگرام نمودن از طریق سریال نیاز به پورت سریال RS232 و نرم افزار FlashMagic می باشد. قبل از آموزش نحوه پروگرام نمودن به نحوه فعال سازی ساخت فایل .Hex در نرم افزار Keil می پردازیم. برای ساخت فایل .Hex در نرم افزار Keil درتب Project گزینه Option for Target را انتخاب می نماییم. در پنجره باز شده وارد تب Output می شویم وگزینهCreate HEX File  را علامت می زنیم.

سپس پس از build نمودن پروژه و اطمینان از عدم وجود Error نرم افزار FlashMagic را باز نموده و طبق تصویر زیر و شماره port اتصالی میکرو به کامپیوتر آنرا تنظیم می نمایید و آدرس فایل .Hex برنامه خود را در محلی که پروژه رو ساخته اید در پوشه Objects وارد می نمایید.سپس میکرو را درحالت Programming mode  قرار می دهید و دکمه Reset  را برروی میکرو فشار دهید.اگر همه مراحل به درستی طی شده باشد با کلیک برروی Start میکرو Program خواهد شد. سپس میکرو را در حالت Normal  قرار داده و دکمه Reset  را دومرتبه فشار دهید تا نتیجه را مشاهده نمایید.

- نحوه پروگرام نمودن از طریق JLink

كد  HEXتوليد شده مي تواند از طريق پروگرامر  J-Linkتحت پروتكل  JTAGپروگرام شود. در اين صـورت پروگرامـر  J-Link بايد مطابق شكل زير به ميكروكنترلر متصل شود:

قبل از انجام هر كاري مي بايست درايور  J-Linkآدرس دهي شود. درايور  J-Linkهمـراه بـا نصـب نـرم افـزار  KEILبـه طـور اتوماتيك بر روي كامپيوتر و در محل نصب نرم افزار  KEILنصب مي شود و كافيست آن را آدرس دهي نماييم. بـراي ايـن كـار بعد از متصل كردن  J-Linkبين كامپيوتر و ميكروكنترلر و در حالتي كه ميكروكنترلر روشن اسـت وارد Device Manager شويد. احتمالاً گزينه  J-Linkبه طور    unknown مشخص شده است كه با دو بار كليك بر روي اين گزينـه و سـپس انتخـاب گزينه Update Deriver عمليات آدرس دهي به فايل درايور آغاز مي شود. بعـد از كليـك كـردن بـر روي گزينـه Update Deriver پنجره جديدي باز مي شود كه در اين مرحله مي بايست گزينه دوم يعني browse my computer for device software را انتخاب نماييد. در صفحه باز شده جديد مي بايست مسيرARM\SEGGER\USB DRIVER را آدرس دهی نمایید.سپس بر روی گزینه Next کلیک نمایید. در صفحه باز شده جديد ملاحظه مي كنيد كه درايور به طـور كامـل نصـب شده و درDevice Manager گزینه مربوط به J-Link به طور کامل شناخته شده است. حـال بـراي پروگـرم كـردن ميكروكنترلر مي بايست بعد از تعريف هر پروژه در نرم افزار Keil uVision تنظيمات زير را انجام دهيد:

- بعد از ايجاد پروژه به منوي Project رفته و بر روي گزينه Option for Target كليك نماييد.

- از پنجره باز شده به سربرگ Debugرفته و گزينه Useرا فعال نماييد.

- دركشوي كنار گزينه ،Use گزينه Cortex M3 J-Link را انتخاب نماييد.

- حال به سربرگ Utilities رفته و گزينه Setting را كليك نماييد.

- در پنجره باز شده جديد بر گزينه Add كليك نموده و خانواده ميكروكنترلر متناسب را انتخاب نماييد.

- بعد از انتخاب خانواده تراشه گزينه Add را كليك نماييد تا دوباره وارد Utilities شـويد. حـال مـي بايسـت گزينـه را Cortex M3 J-Link را فعال نماييد و در كشوي مربوطه گزينـهUse Target for Flash Programming رافعال نمایید و در کشوی مربوط گزینه Cortex M3 J-Link را انتخاب نمایید.

- دستورکار:

#include<lpc17xx.h>

int main(){

LPC_GPIO2 -> FIOPIN = 0xFFFFFFFF;

while(1){

}

return0;

}

طبق مراحل ذکر شده ابتدا یک پروژه ساده بسازید. کد زیر را در برنامه ای که ساخته اید کپی نمایید. سپس آن را Build کنید واز طریق امکانات منوی دیباگ به مشاهده کلاک و رجیستر های جانبی آن بپردازید وآنها را گزارش نمایید.

  - نقش PLL در تولید کلاک چیست؟