دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده برق و کامپیوتر

دستورکار آزمایشگاه طراحی مدارهای واسط

آزمایش دوم

تهیه کننده: مهران صفایانی

پاییز95

آشنایی با پورت های ورودی / خروجی و موتورهای پله ای

- اهداف :

  - آشنایی با پورت های ورودی وخروجی GPIOورجیستر های آن

  - کار با کلید های فشاری و LED

  - کار با موتور پله ای(Stepermotor)

- مقدمه:

هدف از این آزمایش آشنایی با ورودی خروجی های دیجیتال ، بررسی رجیسترهای مربوطه و همچنین کار با این ورودی و خروجی به صورت عملی است. بر این اساس شما داده هایی را از طریق کلیدهای فشاری به درون میکروکنترلر منتقل کرده و بروی LED های موجود در بورد اطلاعاتی را نمایش می دهید همچنین با نحوه کار با موتور پله ای آشنا خواهید شد.

- بررسی رجستر های :GPIO

جهت کار با پورت های ورودی خروجی از پنج رجیستر استفاده می شود که در ادامه به بررسی و کار با این رجیسترها می پردازیم .در میکرو  LPC1768می توان از پورتp0  پین های [30:0] ، پورت  p1پین های [31:0] ، پورت p2 پین های [13:0] ، پورت  p3پین های [26:25] و پورت p4 پین های [29:28] به عنوان ورودی و خروجی استفاده کرد.

رجیستر اول LPC_GPIOx -> FIODIR : این رجیستر برای تعین جهت پورت استفاده می شود به نحویکه با نوشتن مقدار یک در این رجیستر پایه مربوط به عنوان خروجی و با نوشتن مقدار صفر پایه به عنوان ورودی تعیین می شود. پورتهای میکرو LPC1768  به طور پیش فرض در جهت ورودی می باشند و تنها برای خروجی کردن پورت نیاز به مقدار دهی داریم . به جای xدر این رجیستر شماره پورت قرار می گیرد .

مثال : بیت اول رجیستر پورت را در جهت خروجی تعیین کنید.

LPC_GPIO2; -> FIODIR = 0X01

مثال :۸ بیت اول رجیستر پورت صفر را در جهت خروجی تعیین کنید.

LPC_GPIO0 -> FIODIR = 0XFF;

رجیستر دوم : LPC_GPIOx -> FIOSET این رجیستر جهت یک کردن پایه خروجی به کار

می رود..

مثال : ۸ LED  متصل به  بیت کم ارزش پورت ۲را روشن کنید.

LPC_GPIO2 -> FIODIR = 0XFF;

LPC_GPIO2 -> FIOSET = 0XFF;

رجیستر سوم : LPC_GPIOx -> FIOCLR این رجیستر جهت صفرکردن پایه خروجی به کار می رود..

مثال : ۸ LED  متصل به ۸ بیت کم ارزش پورت ۲را خاموش کنید.

LPC_GPIO2 -> FIODIR = 0XFF;

LPC_GPIO2 -> FIOSET = 0X00;

#include <lpc17xx.h>

void delay (uint32_t Time)

{

uint32_t  i;

i = 0;

while (Time--) {

for (i = 0; i<5000 ; i++);

}

}

int main(void)

{

LPC_GPIO2->FIODIR = 0xff;

LPC_GPIO2->FIOCLR = 0xff;   //turn off leds

while(1)

{

LPC_GPIO2->FIOSET = 0xFF;

delay(500);

LPC_GPIO2->FIOCLR = 0XFF;

delay(500);

}

}

برنامه ای بنویسید که ۸ LED متصل به ۸ بیت کم ارزش پورت ۲ به شکل چشمک زن خاموش و روشن شوند.

رجیستر چهارم : LPC_GPIOx -> FIOPINاز این رجیستر برای خواندن از ورودی استفاده می شود . البته با این رجیستر می توان پورت ها را مقدار دهی کرد.

برنامه ای بنویسید که در صورتیکه کلید متصل به بیت اول پورت ۲ زده شدLED متصل به بیت صفرم پورت ۲را روشن کند .نکته مهم در برنامه این است که پایه های ورودی میکرو lpc1768 به طور پیش فرض pull up  هستند و برای اینکه تنها بیت اول پورت ۲ مد نظر است باید آن را با یک AND

#include <lpc17xx.h>

void delay (uint32_t Time)

{

uint32_t  i;

i = 0;

while (Time—){

for (i = 0 ; i<5000 ; i++);	}

}

int main (void)

{

LPC_GPIO2->FIODIR = 0x1;

LPC_GPIO2->FIOCLR = 0x1;

while(1)

{

LPC_GPIO2->FIOCLR = 0x1;

while((LPC_GPIO2->FIOPIN & 1 << 1) == 0)

{

LPC_GPIO2->FIOPIN = 0x1;

}

}

}

کرد.

رجیستر پنجم : LPC_GPIOx -> FIOMASK اين رجيستر ها براي انتخاب پينهايي كه

مي خواهيد و يا نمي خواهيـد از رجيسـترهاي FIOxCLR  و FIOxSET و FIOxPIN تأثير بپذيرند مورد استفاده قرار مي گيرند. عملكرد اين رجيستر را با ذكر مثالي بيان مي كنيم .فرض كنيد مي خواهيم از پـين هاي شماره PORT1.16 , PORT1.17 , PORT1.18 , PORT1.19   به عنوان خروجي استفاده كنيم. در صورتي كه بقيـه بيت ها براي كار ديگري در نظر گرفته شده است، براي اينكه خيالتان از بابت تغيير بقيه بيت هـا راحـت باشـد مـي توانيـد بـا استفاده از رجيستر FIOxMASK دسترسي به بيت هاي مورد نظرتان را فعال و بقيه را غيرفعال كنيد. با قرار دادن صفر در هر يك از بيت هاي رجيستر FIOxMASK بيتهاي مورد نظرتان فعال (يعني در دسترس) و با قرار دادن يك غير فعال مي شوند . در مثال زير پين هاي PORT1.16 , PORT1.17 , PORT1.18  PORT1.19 در ابتدا به صـورت خروجـي پيكـره بنـدي شده است و فقط دسترسي به همين 4 پين فعال شده است. حال اگر پين هاي ديگر را بخواهيم صفر و يك نماييم بدليل عدم دسترسي به آنها اين كار انجام نخواهد شد.

LPC_GPIO1->FIODIR = 0x000F0000;

LPC_GPIO1->FIOMASK = 0xFFF0FFFF;

LPC_GPIO1->FIOSET = 0x548319FC;

LPC_GPIO1->FIOCLR = 0xF2D398FF;

- راه اندازی موتور پله ای با GPIO :

موتور های پله ای گونه ای از مو تور ها هستند که حرکت شافت رتورآنها به صورت پله ای و تحت زاویه خاص انجام می شود . عموماً این نوع  موتورها دارای ۶ سیم می باشند که دو سیم آن به صورت مشترک و ۴ سیم دیگر به سیم پیچ های استاتور موتور متصل است . اگر به صورت متوالی با رعایت فاصله زمانی پالس اعمال نماییم ، موتور در جهت راست و یا چپ طبق جدول زیر می چرخد.

حال اگر جهت پالس ها را عوض کنیم جهت چرخش موتور عوض خواهد شد .

با اتصال سیم های مشترک به قطب منفی و اتصال ۴ سیم استاتور به میکرو کنترلر میتوانیم موتور را کنترل نماییم .

نکته مهم : به دلیل عدم جریان دهی کافی پورت های میکرو کنترلر ، باید بین میکروکنترلر و موتور از یک مدار واسط به عنوان تامین کننده جریان استفاده نماییم(دراینجا از درایو ULN2803 استفاده شده است .)

موتور مورد استفاده در این بورد دارای زاویه چرخش ۱۵ درجه می باشد.

#include <lpc17xx.h>

void delay (uint32_t Time)

{

uint32_t  i;

i = 0;

while (Time--){

for (i = 0 ; i<5000 ; i++);

}

}

int main(void)

{

LPC_GPIO2->FIODIR0 = 0x0F;       //turn off

while(1)

{

LPC_GPIO2->FIOPIN = 0x01;

delay(100);

LPC_GPIO2->FIOPIN = 0x02;

delay(100);

LPC_GPIO2->FIOPIN = 0x04;

delay(100);

LPC_GPIO2->FIOPIN = 0x08;

delay(100);

}

}

برنامه اول : برنامه ای بنوسید که موتور پله در جهت  خلاف جهت عقربه ساعت شروع به چرخش نماید.

#include <lpc17xx.h>

unsigned k = 0;

void delay (uint32_t Time)

{

uint32_t  i;

i = 0;

while (Time--){

for (i = 0 ; i<5000 ; i++);

}

}

برنامه دوم : برنامه ای بنوسید که موتور پله ای به اندازه ۱۵۰ درجه در جهت ساعتگرد بچرخد.

int main(void)

{

LPC_GPIO2->FIODIR0 = 0x0F;

for(k = 0 ; k<3 ; k++)

{

LPC_GPIO2->FIOPIN = 0x08;

delay(10000);

LPC_GPIO2->FIOPIN = 0x04;

delay(10000);

LPC_GPIO2->FIOPIN = 0x02;

delay(10000);

LPC_GPIO2->FIOPIN = 0x01;

delay(10000);

}

}

دستورکار:

- هشت بیت کم ارزش پورت ۲ را به ۸ LED  متصل کنید سپس برنامه ای بنویسید که LED های آن یک در میان روشن شود.

- برنامه ای بنوسید که LED ها را از بیت صفر تا ۷ به ترتیب روشن شود.

- هشت بیت اول پورت صفررا به کلید وصل کنید و سپس ۸ بیت دوم پورت صفر را به ۸ LED متصل کنید و برنامه ای بنویسید که متناظر با هرکلید ، LED مربوطه به آن روشن شود.

- برنامه ای بنوسید که موتور پله ای یک دور راستگرد و دو دور جهت چپگرد بچرخد.

- برنامه ای بنوسید که موتور پله ای به اندازه ۱۸۰ درجه در جهت ساعتگرد به چرخد.