دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده برق و کامپیوتر

دستورکار آزمایشگاه طراحی مدارهای واسط

آزمایش چهارم

تهیه کننده: مهران صفایانی

پاییز95

آشنایی با نمایشگرهای ال سی دی کاراکتری

- اهداف :

  - راه اندازی ال سی دی کاراکتری و کار با آن

- مقدمه :

هدف از این  آزمایش آشنایی و کار با نمایشگر های ال سی دی کاراکتری است .

- راه اندازی ال سی دی کاراکتری:

Lcd کارکتری یک نمایشگر کریستال مایع است که توسط یک تراشه به نام HD44780  داریو می شود. این تراشه وظیفه گرفتن اطلاعات از میکروکنترلر و نمایش آن بروی صفحه کریستال مایع را بر عهده دارد .

به منظور استفاده از LCD از هدر فایل LCD.h که کتابخانه ای شامل توابع  کار با LCD است استفاده می کنیم. برای استفاده از این کتابخانه باید فایل LCD.h در مسیر پروژه خود کپی و سپس این کتابخانه را به پروژه خود اضافه می نماییم .

بعد از آن باید پیکر بندی مربوط به پین ها و پایه های میکرو کنترلر و LCD را تعریف کنیم . برای این کار طبق

#define LCD_LPC1768

#define LCD_PORT_2

#define LCD_RS   0

#define LCD_RW   1

#define LCD_E    2

#define LCD_DB4  4

#define LCD_DB5  5

#define LCD_DB6  6

#define LCD_DB7  7

دستور زیر عمل می کنیم :

سپس با استفاده از دستور include به کامپایلر اعلام می نماییم قصد استفاده از هدر LCD را داریم :

#include “lcd.h”

- آشنایی با هدر فایل : lcd.h

    - lcd_init() : این تابع جهت آماده سازی میکروکنترلر به منظور ارتباط با lcd استفاده می شود که می بایست حتماً در ابتدای برنامه اصلی نوشته شود .

    - lcd_clear() : از این تابع جهت پاک کردن صفحه نمایش استفاده می شود .

    - lcd_gotoxy(x,y) : از این تابع جهت آدرس دهی مکان نما استفاده می شود.

    - lcd_putsf() : از این تابع برای چاپ رشته(String) استفاده می شود.

lcd_putsf(cha flash *str)

    - lcd_putchar(char c) : برای چاپ یک کارکتر استفاده می شود.

    - lcd_puts(char* str) : برای چاپ متغییر های عددی استفاده می شود.

    - lcd_shift_right(int) : برای شیفت راست عبارت روی صفحه lcd به اندازه عدد داخل آرگومان داخل تابع استفاده می شود.

    - lcd_shift_left(int) : برای شیفت چپ عبارت روی صفحه lcd به اندازه عدد داخل آرگومان داخل تابع استفاده می شود.

    - lcd_command(hex): این تابع جهت ارسال فرمان های کنترلی lcd استفاده می شود . در جدول زیر کدهای کنترلی مربوط به این lcd آورده شده است.

برنامه نمومه: برنامه ای بنوسید که عبارت arm را در مکان (۱و۱) lcd نوشته و عبارت microcontroller در

#include <LPC17xx.h>

#define LCD_LPC1768

#define LCD_PORT_2

#define LCD_RW     1

#define LCD_E      2

#define LCD_DB4    4

#define LCD_DB5    5

#define LCD_DB6    6

#define LCD_DB7    7

#include "lcd.h"

main(){

lcd_init();

lcd_clear();

lcd_gotoxy(1,1);

lcd_putsf("ARM");

lcd_gotoxy(2,1);

lcd_putsf("microcontroller");

while (1) {}

}

سطر دوم بنویسید .

- دستور کار:

- برنامه ای بنوسید که اسم و فامیلتان را بر روی  LCDنوشته و نمایش دهد .

- برنامه نوشته شده در قسمت الف را به گونه ای تغییر دهید که متن نوشته شده بر روی LCD به صورت روان از سمت راست LCD  خارج شود و پس از خروج کامل آن دوباره از سمت چپ LCD وارد شود.

- برنامه ای بنوسید که با زدن یک سویییچ از ۱ تا ۹۹ به صورت صعودی بشمارد و با زدن یک سوئیچ دیگر به صورت نزولی بشمارد .

- برنامه ی  یک ولوم را بنویسید که با فشردن  هر بار یک سوئیچ به عدد پیشفرض (صفر) یک واحد افزوده شود و با فشردن سوئیچ دیگر یک واحد کاهش دهد.رنج مجاز عداد صفر تا ۱۰۰ می باشد .